德州城建工程集团有限公司第二分公司

经九路南延管廊监控室施工采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：DZCJ-EF-JJL-2020-007

招 标 人: 德州城建工程集团有限公司

二零二零年四月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	2

一、投标人须知前附表	2

二、投标须知	4

1.总则	4

2.招标文件	5

3.响应文件的编制	6

第三章 开标及评标	8

1、开标	8

2、评标	8

3、评标方法	9

4、中标	9

5、重新采购	9

第四章 合同	10

1、授予合同	10

2、合同主要条款	10

第五章 工程量清单	11

第六章 响应文件格式	38

一、投标函及投标函附录	40

二、法定代表人身份证明或授权委托书	42

三、唱标一览表	44

四、施工组织设计	45

五、用于评审的证明材料	45

六、封套格式	46

- 招标公告

经九路南延管廊监控室施工采购项目招标公告

1.项目概述

经九路南延管廊监控室施工采购项目属经九路南延及地下管廊建设项目一部分，位于德州市经济技术开发区，南起纬十二路，北至纬九路，长约2200米。为满足工程建设需要，并保证施工质量，现对管廊监控室施工单位进行统一采购。

2.投标人资格要求

本次招标要求投标人须属于德州城建工程集团有限公司入库单位或邀请单位，并在资质、人员、设备、施工质量保障等方面具有相应的承揽能力。投标人应具有房屋建筑工程施工总承包三级资质。

3.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2020年4月23日至2020年4月27日9:00（北京时间，下同），在经九路项目部领取。

4.响应文件的递交

响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年4月27日9时00分，地点：第二分公司会议室，地址：德州市德城区东方红路57号。 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标人不予受理。

5.联系方式

招标人：德州城建工程集团有限公司  地址：德州市德城区新湖北路70号

联系人：吴先生                联系电话：18596267385

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 招标项目综合说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：德州城建工程集团有限公司 地 址：德州市德城区新湖北路70号 联 系 人：吴先生 联系电话：18596267385 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 经九路南延管廊监控室施工采购项目 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 管廊监控室施工队伍 |
| 1.3.2 | 标段及划分 | 未划分标段 |
| 1.3.3 | 计划工期 | 60日历天 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 达到国家现行规范合格标准及设计要求 |
| 1.4.1 | 投标人资格及资质等级要求 | - 属于德州城建工程集团有限公司劳务配属队伍入库单位或邀请单位，具有与本招标项目相应的施工能力。 - 本次招标不接受联合体投标。 - 投标人应具有房屋建筑工程施工总承包三级资质。 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标 |
| 1.10.2 | 招标答疑 | 投标人对招标文件的质疑，应于2020年4月27日之前以书面形式（加盖法人公章）递交或传真至招标人，过期不予受理。 |
| 2.2.2 | 投标 截止时间 | 响应文件提交截止时间：2020年4月27日9:00 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.投标保证金：人民币伍万元整（¥50000.00元） 2.保证金形式为： 银行账户转账、收据（投标人与招标人存在债务关系且属于债权人，账面金额大于等于50000.00元的，可以以收据当作本次投标的投标保证金）、现金缴款单（缴纳现金的投标单位可在银行柜台办理，将现金缴款单交招标人财务科换取收据，办理交款手续应注明交款单位名称，款项用途等信息） 3.投标保证金交纳时间：2020年4月27日9:00之前 4.投标有效期：自开标之日起90天内有效 5.单位名称：德州城建工程集团有限公司 6.开 户 行：德州银行湖滨支行 7.银行账户：7131 2055 1003 8000 0077 3 8.未按规定提交保证金的投标人，其投标文件不予接收； 9.投标人应充分考虑款项的银行交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由投标人自行承担。 10.转账时请注明，款项用途，投标项目、标段、投标单位名称等信息 11.投标保证金退还时，需要投标单位（收款单位）提供收据，为方便履行退款手续，投标单位可在投标开标时携带已填写、盖章（财务专用章）收据，开标完成后交于工作人员。 |
| 3.6.4 | 招标文件 份数 | 响应文件正本一份，副本四份； 响应文件上注明投标人名称、项目名称。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第7.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 1.共分1册，可根据文件厚度情况分册装订，需在文件封面注明分册号； 2.装订应采用胶装、牢固，不易拆散和换页。外形平面尺寸为国际A4纸型，不允许活页装订。 3.须将2份唱标一览表单独密封 不符合要求按无效投标处理。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 第二分公司会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间地点 | 开标时间：2020年4月27日9:00 开标地点：第二分公司会议室 |
| 6.1.1 | 评标委员会组建 | 评标委员会构成：5人； 评标专家确定方式：内部评标专家库中随机抽取 |
| 7.2 | 中标候选人公示 | 德州城建工程集团有限公司官网进行公示 |
| 9 | 其他需要补充的内容 |  |
| 9.1 | 控制价 | 本项目招标控制价为：429886.67元（不含税）。 总价超过控制价其投标无效 |
| 9.2 | 付款方式 | 结算：每月结算当月完成合格项目工程量 节点支付：乙方完成合同约定内容并经甲方验收合格后，当年年底支付至累计完成工程实际结算款的70%，第二年年底支付至工程实际结算款的90%，余款第三年年底无息付清。 |
| 9.3 | 开标时应提交的资信证明资料 | 开标前应递交的资格审查资料：投标人须执法定代表人身份证复印件或授权委托书及代理人身份证复印件、营业执照复印件、资质证书复印件，以上资料须加盖单位公章，连同投标响应文件一并递交并签到，否则其投标资料不予接收。 |
| 9.4 | 投标报价方式 | 以清单控制价为准，固定单价合同，合同期间内，不允许调整。 |
| 9.5 | 单价说明 | 工程量清单所填写单价应包含材料费、人工费、机械费、利润、价格风险等。 |
| 9.6 | 发票 | 增值税专用发票 |
| 9.7 | 报价错误的修改 | 1.如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与投标文件正本有差异，以单独密封的开标一览表为准；单独密封的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；两份开标一览表不一致的，按无效投标处理； 2.如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 3.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价； 4.调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。 |
| 9.8 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 9.9 | 授权委托 | 参加开标会议时,投标单位法定代表人或法人授权委托人必须到场,并提供授权委托书、授权委托人身份证否则被视为无效的投标，予以拒绝 |
| 9.10 | 特别声明 | 1.严禁各投标单位相互串标、围标。 2.严禁各投标单位哄抬物价，恶意降低报价，恶意竞争，扰乱招投标活动。 3.中标单位应保证施工过程中服从招标人的管理，如出现中标单位不服从招标人管理时，采购方有权解除合同并更换中标单位。 4.响应文件及报价清单应用密封封装，并加盖企业公章，如发现密封不严，则响应文件无效。 5.本项目不接受联合投标，不接受挂靠投标。 |

二、投标须知

1.总则

1.项目概况

1.1项目名称：详见招标公告

1.2招标业务范围：详见招标公告。

1.3招标方式：优先选择低价中标

2.合格的投标人

2.1投标人必须注册于中华人民共和国境内，且满足以下几条：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（3）具有履行合同所必需的设备，施工能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）具备抗风险能力和质量保障能力；

（6）能开具国家认可的专用增值税发票；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

3.联合体投标

3.1本项目不接受联合投标，不接受挂靠投标。

4.标段及划分：

4.1 本项目标段：未划分标段。

5.分包

5.1中标人不得将业务进行分包、转包。

2.招标文件

7.招标文件构成

7.1 招标文件包括：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  开标及评标

第四章  合同主要条款

第五章  工程量清单

第六章  响应文件格式

7.2投标人获取招标文件后，应仔细检查文件的所有内容，如有残缺等问题应当及时向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

7.3 投标人应认真阅读招标文件各组成部分的内容。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的解释和澄清

8.1投标人对招标文件任何部分有疑问，均应于投标须知前附表规定的时间，以书面形式向招标人提出澄清，招标人只对在上述规定时间内收到的澄清要求进行答复。

9.招标文件的修改

9.1 在不违背现行国家和地方法律、法规的前提条件下，招标人有权对招标文件进行修改、撤销。

3.响应文件的编制

10.投标语言及计量单位

10.1所有响应文件以及投标人与招标人之间的所有往来函电和文件均使用中文。

10.2响应文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

11.响应文件构成

11.1投标人应按招标文件要求的格式编制响应文件，包括但不限于下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明或法人授权委托书

（3）唱标一览表（以招标控制价为准）

（4）报价清单

（5）用于评审的证明材料

（6）投标人公司简介材料

12.投标报价

12.1所有投标均以人民币报价。

12.2报价报不含税价,单价、合价、总报价均为不含税价，但需备注提供发票时专用增值税税率。投标报价均以我单位控制价为准，不得修改。

12.3投标报价应包括下列全部内容：

- 单价，不包括结算时给招标人提供发票应缴纳的增值税，税金在结算时根据中标人企业性质、国家政策及税法规定确定；

- 投标企业利润、风险、机械驾驶员的人工费、食宿、机械设备的燃油动力费、维护保养、维修费、保险、部分材料价格等其他费用

（3）相关服务的费用和其它费用。

4.响应文件的递交

13.响应文件的密封、包装和标记

13.1投标人应按本须知各款的规定制作响应文件正、副本。

13.2投标人应将响应文件正本、副本密封提交。

13.3在响应文件包装的每个开口处密封并在骑缝处加盖投标人公章和法定代表人印鉴各一枚。响应文件包装正面按规定加盖投标人公章和法定代表人印鉴各一枚，密封用章应清晰可辩。

13.4如果投标人未按上述要求密封、包装及标记，招标人对响应文件的误投或过早启封概不负责。

14.投标截止时间

14.1投标人应在投标须知前附表中规定的截止日期和时间内，将响应文件提交至此项规定的地点。

14.2不论何种原因，招标人将拒绝接收并原封退回在投标截止时间后收到的任何响应文件。

5.监督

15.监督

本次采购的监督单位与监督电话如下：

监督单位：德州城建工程集团有限公司纪检监察办公室

监督电话：0534-2261918

第三章 开标及评标

1、开标

1.开标

1.1招标人在投标须知前附表中规定的时间和地点组织开标；投标单位须参加开标。

1.2开标时，由投标人推选代表检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认；监督人代表检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

2、评标

2.评标

2.1 评标委员会将遵循客观、公平、公正的原则评标，严格按照招标文件的要求和评标方法进行，对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

2.2 评标委员会判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身。任何人或组织不得以任何手段及方式对评标委员会成员及评审过程进行影响或干预。

3.投标人有下列情况之一的，其投标将作废标处理：

3.1出现影响招标人公正的违法、违规行为的；

3.2投标人的报价超过了控制价。

3.3因重大变故，采购任务取消的；

3.4以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

3.5不同投标人的响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。

4.中标候选人的确定

4.1评标委员会将按照本招标文件的规定，评选并推荐中标候选人。

- 评标方法

5.1 开标仪式结束后，评标委员会在审阅响应文件的基础上，与合格的报价单位单独进行磋商，本次竞争性谈判采购将有二次报价的机会，二次总报价不得高于第一次总报价 (否则做废标处理)，单价根据二次总报价同比例下浮。投标人对采购项目的承诺和最终报价均以书面形式确认，并由法定代表人或其授权代表签字。投标人的最终报价及承诺作为评标委员会确定成交单位的依据。

4、评标纪律

6.1、评标是招标工作的重要环节，评标工作在谈判小组内独立进行。谈判小组将按照评标原则的要求，公正、平等地对待所有投标人。

6.2、所有谈判小组成员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

6.3、响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构以及谈判小组其他成员施工影响的任何行为，都将导致被取消投标成交资格。

6.4、为保证评标的公正性，在评标过程中，谈判小组成员不得与任何投标人或与评标结果有利害关系的人员进行私下接触。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况对外扩散。

6.5、评标过程中，当发表结论性意见时，先听取专家评委意见，采购人代表随后发表意见。

6.6、谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评标意见承担个人责任。

6.7在评标期间，投标人不得向谈判小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的任何活动。投标人有企图影响评标结果的任何活动，可能导致评标失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

5、中标

7.确定中标人

7.1，招标人依据专家小组推荐的候选人确定成交人。如排名第一的成交候选人放弃成交、提供虚假材料、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，也可以重新组织招标。综合评分相等时，由招标人或其授权的专家小组自行确定。

7.2必要时招标人有权对中标候选人的履约能力作核实，一旦发现与响应文件不符时，招标人有权取消其中标资格。

6、重新采购

8.有下列情形之一的，采购人将重新采购或采取其他采购方式：

（1）投标截止时间止，投标人数量不能满足2人的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

第四章 合同

1、授予合同

1.签订合同

1.1中标人公示结束后5个工作日内，招标人与中标人根据招标文件、中标人的响应文件商谈、签订合同。合同商谈时，招标人有权根据实际需要，对进场时间进行适当调整。

1.2招标文件、中标人的响应文件以及双方的澄清文件等，均视为合同的组成部分，具有同等法律效力。

2.保证金

2.1中标人在中标人公示结束后3个工作日内，向招标人提交保证金：伍万元整，完成合同规定的内容后返还。（已提交过的，不再提交）

2、合同主要条款

| 序号 | 条款内容 | 招标人合同条款要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 队伍人员配属 | 满足施工进度要求 |
| 2 | 机械设备情况 | 满足施工进度要求 |
| 3 | 工期 | 详见投标须知前附表 |
| 4 | 缺陷责任期 | 以合同约定为准 |
| 5 | 施工组织设计 | 满足施工技术要求 |
| 6 | 安全环保责任 | 符合国家现行规范，设计，及合同要求。 |
| 7 | 质量标准 | 符合国家现行规范，设计，及合同要求。 |
| 8 | 承包方式 | 固定单价合同 |
| 9 | 预付款额度 | 无 |
| 10 | 预付款保函金额 | 无 |
| 11 | 质量保证金扣除百分比 | 以合同约定为准 |
| 12 | 质量保证金额度 | 以合同约定为准 |
| 13 | 工程进度款支付方式 | 详见投标须知前附表 |

第五章 工程量清单

投标人的投标报价以我方工程量清单控制价为准。项目结算时根据投标报价按固定单价结算。

| 序号 | 分项工程 | 单位 | 数量 | 招标控制价（不含税）（元） | 合价（元） | 劳务分包内容 | 位置、桩号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：监控室建筑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:现场 4.计算说明:定额量 | m3 | 49.500 |  |  | 包含：测量、放线、平槽、机械挖方、场内倒运等 | 监控室建筑 |
| 2 | 挖基坑土方 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:现场 4.计算说明:定额量 | m3 | 84.300 |  |  | 包含：测量、放线、平槽、机械挖方、场内倒运等 | 监控室建筑 |
| 3 | 回填方 1.密实度要求:≥96% 2.填方材料品种:现场土方 3.填方粒径要求:现场土方 4.计算说明:定额量 | m3 | 69.280 |  |  | 包含：测量、放线、土方场内倒运、压实等 | 监控室建筑 |
| 4 | 竣工清理 | m3 | 934.290 |  |  | 工程竣工后，清理现场 | 监控室建筑 |
| 5 | 垫层 1.混凝土种类:商品砼泵送 2.混凝土强度等级:条形C20 | m3 | 5.230 |  |  | 商砼主材由乙方方自备，包含:人工费、机械费、泵送费、养护费等 | 监控室建筑 |
| 6 | 垫层 1.混凝土种类:商品砼泵送 2.混凝土强度等级:独立C20 | m3 | 8.280 |  |  | 商砼主材由乙方方自备，包含:人工费、机械费、泵送费、养护费等 | 监控室建筑 |
| 7 | 垫层 1.混凝土种类:商品砼泵送 2.混凝土强度等级:隔墙基础C20 | m3 | 0.170 |  |  | 商砼主材由乙方方自备，包含:人工费、机械费、泵送费、养护费等 | 监控室建筑 |
| 8 | 带形基础 1.混凝土种类:商品砼泵送 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 8.270 |  |  | 商砼主材由乙方方自备，包含:人工费、机械费、泵送费、养护费等 | 监控室建筑 |
| 9 | 独立基础 1.混凝土种类:商品砼泵送 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 32.410 |  |  | 商砼主材由乙方方自备，包含:人工费、机械费、泵送费、养护费等 | 监控室建筑 |
| 10 | 砖基础 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖；强度等级≥MU20 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆；强度等级≥Mb7.5 4.防潮层材料种类:防水砂浆掺防水剂 厚20mm | m3 | 23.520 |  |  | 成活价 | 监控室建筑 |
| 11 | 砌块墙 1.砌块品种、规格、强度等级:加气砼砌块；强度等级≥A3.5 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:混合砂浆；强度等级≥Mb5 | m3 | 51.750 |  |  | 成活价 | 监控室建筑 |
| 12 | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖；强度等级≥MU20 2.墙体类型:女儿墙 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆；强度等级≥Mb5 | m3 | 8.110 |  |  | 成活价 | 监控室建筑 |
| 13 | 扶手、压顶 1.断面尺寸:240*60 2.混凝土种类:商品砼泵送 3.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.550 |  |  | 商砼主材由乙方方自备，包含:人工费、机械费、泵送费、养护费等 | 监控室建筑 |
| 14 | 过梁 1.混凝土种类:商品砼泵送 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.660 |  |  | 商砼主材由乙方方自备，包含:人工费、机械费、泵送费、养护费等 | 监控室建筑 |
| 15 | 矩形柱 1.混凝土种类:商品砼泵送 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 9.960 |  |  | 商砼主材由乙方方自备，包含:人工费、机械费、泵送费、养护费等 | 监控室建筑 |
| 16 | 构造柱 1.混凝土种类:商品砼泵送 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 10.030 |  |  | 商砼主材由乙方方自备，包含:人工费、机械费、泵送费、养护费等 | 监控室建筑 |
| 17 | 圈梁 1.混凝土种类:商品砼泵送 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.650 |  |  | 商砼主材由乙方方自备，包含:人工费、机械费、泵送费、养护费等 | 监控室建筑 |
| 18 | 有梁板 1.混凝土种类:商品砼泵送 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 35.460 |  |  | 商砼主材由乙方方自备，包含:人工费、机械费、泵送费、养护费等 | 监控室建筑 |
| 19 | 散水、坡道 1.垫层材料种类、厚度:素土夯实；150厚3：7灰土 2.面层厚度:60厚C20混凝土随打随抹；上撒1：1水泥细砂压实抹光 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C20 5.变形缝填塞材料种类:耐酸沥青胶泥 | m2 | 49.180 |  |  | 商砼主材由乙方方自备，包含:人工费、机械费、泵送费、养护费等 | 监控室建筑 |
| 20 | 台阶 1.踏步高、宽:140*300 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.570 |  |  | 商砼主材由乙方方自备，包含:人工费、机械费、泵送费、养护费等 | 监控室建筑 |
| 21 | 垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚度:3:7灰土 | m3 | 5.200 |  |  | 商砼主材由乙方方自备，包含:人工费、机械费、泵送费、养护费等 | 监控室建筑 |
| 22 | 垫层 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.040 |  |  | 商砼主材由乙方方自备，包含:人工费、机械费、泵送费、养护费等 | 监控室建筑 |
| 23 | 保温隔热墙面 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:60厚阻燃型挤塑聚苯板保温层；配套胶粘剂粘贴；辅锚栓固定 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:3-5厚抹面胶浆；中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 | m2 | 308.950 |  |  | 商砼主材由乙方方自备，包含:人工费、机械费、泵送费、养护费等 | 监控室建筑 |
| 24 | 保温隔热墙面 1.保温隔热部位:门窗洞口；女儿墙内侧 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠 | m2 | 57.580 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 25 | 屋面刚性层 1.刚性层厚度:20厚1：2.5或M15水泥砂浆抹平压光 | m2 | 193.360 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 26 | 刚性层分隔缝 1.分隔缝材质:1*1分格；缝宽20；密封胶嵌缝 2.分隔缝厚度:20 | m | 363.680 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 27 | 保温隔热屋面 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:60厚挤塑聚苯板；最薄处30厚找坡2%；找坡层：1：6水泥憎水型膨胀珍珠岩 2.隔气层材料品种、厚度:20厚1：2.5水泥砂浆找平；1.5厚聚氨脂防水涂料 3.粘结材料种类、做法:20厚1：2.5水泥砂浆找平 4.防护材料种类、做法:30厚C20细石砼 | m2 | 193.360 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 28 | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格、厚度:0.4厚聚乙烯膜一层；4厚SBS改性沥青防水卷材（Ⅱ型） 2.防水层数:一层 | m2 | 211.190 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 29 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格:PVC 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:铸铁落水口；塑料水斗；落水管墩 | m | 8.400 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 30 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB335（HRB400）≤φ10 | t | 3.358 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 31 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB335（HRB400）≤φ18 | t | 2.987 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 32 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB335（HRB400）≤φ25 | t | 1.405 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 33 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:箍筋HRB335（HRB400）≤φ10 | t | 1.663 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 34 | 植筋 1.钢筋种类、规格:HRB335（HRB400）≤φ10 | 根 | 352.000 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 35 | 植筋 1.钢筋种类、规格:HRB335（HRB400）≤φ16 | 根 | 336.000 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 36 | 机械连接 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:φ16 | 个 | 72.000 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 37 | 机械连接 1.连接方式:电渣压力焊接头 2.规格:φ18 | 个 | 8.000 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 38 | 机械连接 1.连接方式:电渣压力焊接头 2.规格:φ20 | 个 | 24.000 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 39 | 机械连接 1.连接方式:螺纹套筒钢筋接头 2.规格:≤φ18 | 个 | 24.000 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 40 | 机械连接 1.连接方式:螺纹套筒钢筋接头 2.规格:≤φ22 | 个 | 36.000 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 41 | 天沟(檐沟）、挑檐板 1.混凝土种类:商品砼泵送 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.290 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 42 | 构造柱与框架梁连接 1.作法:硅铜结构胶密封 | m2 | 2.420 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 43 | 垫层 1.垫层材料种类、配合比、厚度:素土夯实；150厚3：7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 | m3 | 27.980 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 44 | 垫层 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 14.920 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 45 | 钢筋网片 1.钢筋种类、规格:φ6@200 | t | 0.373 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 46 | 楼（地）面涂膜防水 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子防水涂料 | m2 | 6.530 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 47 | 墙面涂膜防水 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型） | m2 | 31.720 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 48 | 围墙 1.作法:L13J9-1-28 | m | 38.000 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室建筑 |
| 工程名称：监控室建筑 措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外脚手架 1.搭设方式:双排 2.搭设高度:≤6m 3.脚手架材质:钢管 | m2 | 351.940 |  |  |  | 监控室建筑 |
| 2 | 里脚手架 1.搭设方式:双排 2.搭设高度:≤6m 3.脚手架材质:钢管 | m2 | 214.680 |  |  |  | 监控室建筑 |
| 3 | 外脚手架 1.搭设方式:单排 2.搭设高度:≤6m 3.脚手架材质:钢管 | m2 | 321.100 |  |  |  | 监控室建筑 |
| 4 | 过梁 | m2 | 2.450 |  |  |  | 监控室建筑 |
| 5 | 矩形柱(含超高) | m2 | 94.600 |  |  |  | 监控室建筑 |
| 6 | 构造柱（含超高） | m2 | 101.380 |  |  |  | 监控室建筑 |
| 7 | 圈梁 | m2 | 89.600 |  |  |  | 监控室建筑 |
| 8 | 有梁板 1.支撑高度:4.5 | m2 | 343.040 |  |  |  | 监控室建筑 |
| 9 | 基础 1.基础类型:垫层 | m2 | 23.250 |  |  |  | 监控室建筑 |
| 10 | 基础 1.基础类型:条形 | m2 | 28.270 |  |  |  | 监控室建筑 |
| 11 | 基础 1.基础类型:独立 | m2 | 38.920 |  |  |  | 监控室建筑 |
| 12 | 其它现浇构件 1.构件类型:压顶 | m2 | 12.910 |  |  |  | 监控室建筑 |
| 13 | 台阶 1.台阶踏步宽:300 | m2 | 16.920 |  |  |  | 监控室建筑 |
| 14 | 天沟、檐沟 1.构件类型:挑檐 | m2 | 4.640 |  |  |  | 监控室建筑 |
| 15 | 密目网 1.搭设方式:密目网 | m2 | 393.770 |  |  |  | 监控室建筑 |
| 监控室装饰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项工程 | 单位 | 数量 |  |  | 劳务分包内容 | 位置、桩号 |
| 1 | 木质门 1.门代号及洞口尺寸:L13J4-1；M-PM-0821 | 樘 | 1.000 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 2 | 木质门 1.门代号及洞口尺寸:L13J4-1；M-PM-1021 | 樘 | 2.000 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 3 | 木质门 1.门代号及洞口尺寸:L13J4-1；L-PM-1824 | 樘 | 1.000 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 4 | 钢质防火门 1.门代号及洞口尺寸:L14J4-2；GMF01-1522 2.门框、扇材质:钢制甲级防火门 | 樘 | 1.000 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 5 | 防盗门 1.门代号及洞口尺寸:组合门窗-门 2.门框或扇外围尺寸:1800*3300 3.门框、扇材质:成品防盗隔声保温门 | 樘 | 3.000 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 6 | 金属（塑钢、断桥）窗 1.窗代号及洞口尺寸:L13J4-1；L60KF-PC0721 2.框、扇材质:隔热型材铝合金60系列平开窗（5+12A+5+12A+5）所有外窗均加纱扇；颜色黑绿色 | m2 | 16.170 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 7 | 金属（塑钢、断桥）窗 1.窗代号及洞口尺寸:L13J4-1；L60KF-PC3212 2.框、扇材质:隔热型材铝合金60系列平开窗（5+12A+5+12A+5）所有外窗均加纱扇；颜色黑绿色 | m2 | 15.360 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 8 | 金属（塑钢、断桥）窗 1.窗代号及洞口尺寸:L13J4-1；L60KF-组合门窗-窗 2.框、扇材质:隔热型材铝合金60系列平开窗（6+12A+6+12A+6）所有外窗均加纱扇；颜色黑绿色 | m2 | 21.600 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 9 | 金属百叶窗 1.框、扇材质:成品铝合金百叶；淡黄色氟碳漆喷涂 | m2 | 15.480 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 10 | 石材台阶面 1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 2.粘结层材料种类:30厚干石硬砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20-25厚毛面花岗岩板 4.勾缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 8.100 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 11 | 石材楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚干石硬砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20-25厚毛面花岗岩板 4.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 | m2 | 8.400 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 12 | 成品隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断 | m2 | 3.520 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 13 | 洗漱台 1.材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台台面 裙边 挡水板 | m2 | 1.220 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 14 | 玻璃雨篷 1.龙骨材料种类、规格、中距:详07J501-1；参JP1-A1221(a)；JP1/8 | m2 | 9.600 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 15 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道；20厚1：3水泥砂浆找平；素水泥浆一道；最薄处20厚1：3水泥砂浆找平或C20细石混凝土找坡层抹平 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:300×300 4.嵌缝材料种类:稀水泥擦缝 | m2 | 4.480 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 16 | 块料楼地面 1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道；20厚1：3水泥砂浆找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道；30厚1：3干硬砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:800×800 4.嵌缝材料种类:稀水泥擦缝 | m2 | 182.050 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 17 | 平面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚C20细石混凝土 | m2 | 186.530 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 18 | 块料踢脚线 1.踢脚线高度:150 2.粘贴层厚度、材料种类:刷专用界面剂一遍；9厚1：3水泥砂浆；6厚1：2水泥砂浆抹平压光；素水泥浆一道（专用胶粘剂粘贴时无此道工序）；3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配专用胶粘剂） 3.面层材料品种、规格、颜色:5-7厚面砖；水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝 | m2 | 17.830 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 19 | 块料墙面 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:2厚配套专用界面砂浆批刮；7厚1：1：6水泥石灰砂浆；6厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆压实抹平；素水泥浆一道（专用胶粘剂粘贴时无此道工序）；；3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配专用胶粘剂） 3.面层材料品种、规格、颜色:4-5厚200*300面砖；白水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝 | m2 | 31.920 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 20 | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:2厚配套专用界面砂浆批刮；7厚1：1：6水泥石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆压实抹平 | m2 | 415.700 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 21 | 墙面喷刷涂料 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:刮柔性腻子 4.刮腻子要求:2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 | m2 | 415.700 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 22 | 吊顶天棚 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨单层骨架；次龙骨间距400；主龙骨间距1200 2.基层材料种类、规格:9.5厚纸面石膏板；自攻螺钉拧劳；孔眼用腻子填平 | m2 | 187.650 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 23 | 天棚喷刷涂料 1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:顶棚 3.腻子种类:刮柔性腻子 4.刮腻子要求:2遍 5.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 | m2 | 187.650 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 24 | 墙面一般抹灰 1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1：3水泥砂浆找平 | m2 | 308.950 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 25 | 抹灰面油漆 1.基层类型:外墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆三遍 | m2 | 308.950 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 26 | 满堂脚手架 1.搭设方式:满堂 2.搭设高度:4.5m 3.脚手架材质:钢管 | m2 | 187.650 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室装饰 |
| 监控室安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项工程 | 单位 | 数量 |  |  | 劳务分包内容 | 位置、桩号 |
| 1 | 配电箱 1.名称:配电箱 2.型号:AL1 3.端子板外部接线材质、规格:2.5,4 4.安装方式:暗装距地 1.6米 | 台 | 1 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 2 | 照明开关 1.名称:单联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地 1.3米 | 个 | 2 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 3 | 照明开关 1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地 1.3米 | 个 | 3 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 4 | 照明开关 1.名称:三联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地 1.3米 | 个 | 2 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 5 | 照明开关 1.名称:四联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地 1.3米 | 个 | 1 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 6 | 插座 1.名称:单相二,三极暗装插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装距地 0.5米 | 个 | 15 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 7 | 插座 1.名称:空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装距地 1.8米 | 个 | 4 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 8 | 风扇 1.名称:排气扇 | 台 | 1 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 9 | 接地母线 1.名称:镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.安装部位:基础 | m | 83 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 10 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:等电位接线箱 2.规格:300X200X120 | 台 | 1 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 11 | 配管 1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:砖混结构暗配 | m | 130 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 12 | 配管 1.名称:钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:砖混结构暗配 | m | 8 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 13 | 配管 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:16 4.配置形式:砖混结构暗配 | m | 10 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 14 | 配管 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:砖混结构暗配 | m | 117 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 15 | 配管 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:25 4.配置形式:砖混结构暗配 | m | 1 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 16 | 配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线 3.规格:BV-2.5 4.配线部位:室内 | m | 413 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 17 | 配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:插座线 3.规格:BV-4 4.配线部位:室内 | m | 389 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 18 | 配线 1.名称:管内穿线 2.配线形式:接地线 3.规格:BV-25 4.配线部位:室内 | m | 2 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 19 | 接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:暗配 | 个 | 25 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 20 | 接线盒 1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.规格:86 4.安装形式:暗配 | 个 | 20 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 21 | 接线盒 1.名称:开关盒 2.材质:PVC 3.规格:86 4.安装形式:暗配 | 个 | 10 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 22 | 普通灯具 1.名称:节能吸顶灯 2.规格:LED光源 1X8W 3.类型:成套 | 套 | 9 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 23 | 普通灯具 1.名称:防水防尘灯 2.规格:LED光源 1X8W 3.类型:成套 | 套 | 1 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 24 | 荧光灯 1.名称:三管高效格栅荧光灯 2.规格:3X18W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 15 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 25 | 凿（压)槽 1.名称:剔槽 2.规格:20 3.填充(恢复)方式:混凝土 4.混凝土标准:C20 | m | 15 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 26 | 送配电装置系统 1.名称:系统调试 2.电压等级(kV):1 | 系统 | 1 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 27 | 接地装置 1.名称:接地电阻测试 2.类别:独立接地 | 组 | 1 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 28 | 机柜、机架 1.名称:交换机箱 2.材质:金属 3.规格:650X550X160 4.安装方式:暗装距地 1.5米 | 台 | 1 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 29 | 双绞线缆 1.名称:网线 2.规格:六类4对对绞线 3.敷设方式:穿管 | m | 71 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 30 | 信息插座 1.名称:双联联信息插座（数据、语音） 2.安装方式:暗装距地 0.5米 3.底盒材质、规格:钢制86 | 个 | 5 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 31 | 配管 1.名称:钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:砖混结构暗配 | m | 16 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 32 | 配管 1.名称:钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:砖混结构暗配 | m | 28 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 33 | 配管 1.名称:钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:砖混结构暗配 | m | 3 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 34 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR,DN20 4.连接形式:热熔连接 | m | 7 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 35 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR,DN25 4.连接形式:热熔连接 | m | 12 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 36 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR,DN32 4.连接形式:热熔连接 | m | 3 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 37 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC,DN50 4.连接形式:粘结 | m | 4 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 38 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC,DN75 4.连接形式:粘结 | m | 2 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 39 | 塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC,DN100 4.连接形式:粘结 | m | 6 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 40 | 塑料阀门 1.规格:DN25 2.连接形式:热熔连接 | 个 | 2 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 41 | 螺纹阀门 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 | 个 | 1 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 42 | 室内消火栓 1.安装方式:明装 2.型号、规格:消防软管卷盘 | 套 | 1 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 43 | 灭火器 1.形式:手提 2.规格、型号:MFABC4 | 具 | 2 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 44 | 洗脸盆 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:成品 3.组装形式:冷水L13S1-29 | 组 | 1 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 45 | 大便器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:成品 3.组装形式:低水箱L13S1-101 | 组 | 1 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 46 | 小便器 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:成品L13S1-133 3.组装形式:感应冲洗 | 组 | 1 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 47 | 其他成品卫生器具 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:成品 3.组装形式:冷水 | 组 | 1 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 48 | 给、排水附(配)件 1.材质:PVC 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:地面 | 个 | 1 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 49 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:2m内 | m3 | 5 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 50 | 回填方 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:原土 | m3 | 5 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 51 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 | m | 73 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 52 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:丝接 | m | 22 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 53 | 镀锌钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 | m | 74 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 54 | 管道支架 1.材质:角钢 2.管架形式:现场制作 | kg | 25 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 55 | 套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN25 | 个 | 4 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 56 | 套管 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN32 | 个 | 4 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 57 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 | 个 | 22 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 58 | 螺纹阀门 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:丝接 | 个 | 2 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 59 | 螺纹阀门 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 | 个 | 2 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 60 | 螺纹阀门 1.类型:手动跑风 2.连接形式:丝接 | 个 | 8 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 61 | 螺纹阀门 1.类型:两通恒温阀控制阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 | 个 | 8 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 62 | 铸铁散热器 1.型号、规格:内腔无砂铸铁散热器SC(WS)TC100-6-8 2.安装方式:落地 | 片 | 148 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 63 | 管道刷油 1.油漆品种:银粉漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二道 | m2 | 18 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 64 | 铸铁管、暖气片刷油 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆、银粉漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆一道，银粉漆二道 | m2 | 41 |  |  | 含主材等成活价 | 监控室安装 |
| 65 | 控制价合计（不含税） |  |  |  | 429886.67 |  |  |
| 66 | 结算付款时提供增值税专用发票税率9.0%合计（含税） |  |  |  | 468576.47 |  |  |
| 说明：1.所有工程量均据实结算。2.本次报价中包含冬雨季施工增加费、已完工程保护费、安全文明施工费。 |  |  |  |  |  |  |  |

第六章 响应文件格式

正本/副本

（项目名称）

响  应  文  件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年  月  日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、唱标一览表（以招标控制价为准）

四、施工组织设计

五、用于评审的证明材料

六、投标人公司简介材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                                   （招标人名称）

在考察现场并充分研究                    （项目名称）（以下简称“本项目”）招标文件的全部内容后，我方将严格按照合同约定，完成本项目。

如果我方成交，我方保证按照合同约定的日期开始本项目的材料运输，并确保运输质量达到标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交响应文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标人公示并如期签订合同，完成合同所约定的事宜。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标公示连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在法律、法规规定的任何一种违法情形，完全响应招标文件。

投标有效期为90天

（其他补充说明）。

投标人（盖单位章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

（二）投标函附录

项目名称：

| 序 号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 |  |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |
| 6 | 质量标准 |  |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |
| 8 | 付款方式 |  |  |
| 9 | 其它 |  |  |
| 注：投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法人代表或委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

二、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年  月  日

经营期限：

姓    名：  性别：

年    龄：  职务：

系              （投标人名称）的法定代表人

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：          （盖单位章）

年  月  日

（二）法人授权委托书

本人    （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）施工响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：被授权人身份证复印件

投标人：          （盖单位章）

法定代表人：          （签字）

委托代理人：          （签字）

年  月  日

三、唱标一览表

项目名称：                                      项目编号：

| 供应商名称： |  |
| --- | --- |
| 投标总报价（不含税） | 大写： 元； 小写： 元。 |
| 结算付款时提供增值税专用发票税率 | % |
| 质量目标 | 合格 |
| 对谈判文件其他条款的响应程度（是否完全响应） | 完全响应 |

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年   月   日

注：1.若参与本次招标的，则默认完全认同招标文件。

2.此唱标一览表内容尽量充实，但不要加附页，一式两份，单独密封（与报价文件同时递交）

3.只填报一个标段的队伍，只需填写所报标段内容即可。

- 四、施工组织设计

- 投标单位应根据本项目要求及自身条件编制施工组织设计，施工组织设计须包括以下几个方面，但不限于所列内容，施工单位编制时可自行完善。

- 1.拟投入的主要施工机械设备表

- 2.劳动力计划表

- 3.计划开、竣工日期和施工进度网络图

- 4.总体概述(自制格式)

- 5.施工进度计划和各阶段进度的保证措施(自制格式)

- 6.施工现场平面布置和临时设施(自制格式)

- 7.分部分项工程施工方案和质量管理体系与措施(自制格式)

- 8.安全文明施工和环境保护措施(自制格式)

- 9.针对项目实际，对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点，分析和解决方案(自制格式)

- 五、用于评审的证明材料

- 证明材料包括：

- 营业执照复印件（字迹清晰、须加盖单位公章）

- 资质证书复印件（字迹清晰、须加盖单位公章）

- 开户许可证复印件（字迹清晰、须加盖单位公章）

- 类似项目业绩（合同复印件，须加盖单位公章）

- 法人、授权委托人身份证复印件（字迹清晰、须加盖单位公章）

六、封套格式

投标文件封套格式：

投标文件 项目编号： 项目名称： 投标标段： 投标单位（盖章）： 地 址： 电 话： 传 真： 邮 编：

开标一览表封套格式

开标一览表 项目编号： 项目名称： 投标标段： 投标单位（盖章）： 地 址： 电 话： 传 真： 邮 编：

封口格式

………于2020年 月 日 时 分之前不准启封（公章）………